#### HAMMINGŮV KODÉR

Zadání projektu:

# Vytvořte model kodéru a dekodéru Hammingova (8,4) – kódu. Ověřte jeho činnost výpočtem a simulací modelu ve VHDL. Činnost dekodéru ověřte na přijatém slově bez chyby, s jednou chybou a se dvěma chybami.

Námi zvolený tvar kódového slova:           [a1 c2 c3 c4 c5 a6 a7 a8]

Typ kontrolní matice:

1  1  0  0  1  1  0  0

1  1  1  1  0  0  0  0

1  0  0  1  0  1  1  0

1  1  1  1  1  1  1  1

Rozbor řešení:

vytvoření kodéru Hammingova (8,4) – kódu:

Danou kontrolní matici H upravíme na její kanonický tvar (na místech kontrolních bitů musíme dostat jednotkovou matici). Součet všech bitů v řádku se musí rovnat nule (přičemž součtem je myšleno XOR) a odtud lze jednoduchou úpravou vyjádřit výpočet kontrolních bitů. Čímž jsme vlastně získali model kodéru Hammingova (8,4) – kódu.

1 1 0 0 1 1 0 0                1 1 0 0 1 1 0 0                  1 1 0 0 0 0 1 1

H =    1 1 1 1 0 0 0 0            1 1 1 1 0 0 0 0              1 1 1 1 0 0 0 0      

1 0 0 1 0 1 1 0                1 0 0 1 0 1 1 0                  1 0 0 1 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1                0 0 0 0 1 1 1 1                  0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 0 1 1                1 1 0 0 0 0 1 1

      0 0 1 1 0 0 1 1            1 0 1 0 0 1 0 1       …. matice H v kanonickém tvaru

1 0 0 1 0 1 1 0                1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 0 1 1 1 1                0 0 0 0 1 1 1 1

a1 + c2 + a7 + a8 = 0            c2 = a1 + a7 + a8

        a1 + c3 + a6 + a8 = 0        c3 = a1 + a6 + a8    …. znaménko „+“ znamená XOR

a1 + c4 + a6 + a7 = 0            c4 = a1 + a6 + a7

c5 + a6 + a7 + a8 = 0            c5 = a6 + a7 + a8

Bity a1, a6, a7, a8 jsou bity informační a bity c2, c3, c4, c5 jsou bity kontrolní. Odtud si můžeme vypočítat (určit) všechna kódová slova, která jsou shrnuta v následujících tabulkách.

informační slova                                   kódová slova

a1  a6  a7  a8                              a1  c2  c3  c4  c5  a6  a7  a8

0   0   0   0                                0   0   0   0   0   0   0   0

0   0   0   1                                0   1   1   0   1   0   0   1

0   0   1   0                                0   1   0   1   1   0   1   0

0   0   1   1                                0   0   1   1   0   0   1   1

0   1   0   0                                0   0   1   1   1   1   0   0

0   1   0   1                                0   1   0   1   0   1   0   1

0   1   1   0                                0   1   1   0   0   1   1   0

0   1   1   1                                0   0   0   0   1   1   1   1

1   0   0   0                                1   1   1   1   0   0   0   0

1   0   0   1                                1   0   0   1   1   0   0   1

1   0   1   0                                1   0   1   0   1   0   1   0

1   0   1   1                                1   1   0   0   0   0   1   1

1   1   0   0                                1   1   0   0   1   1   0   0

1   1   0   1                                1   0   1   0   0   1   0   1

1   1   1   0                                1   0   0   1   0   1   1   0

1   1   1   1                                1   1   1   1   1   1   1   1

vytvoření dekodéru Hammingova (8,4) – kódu:

Nejprve si vytvoříme rovnice pro výpočet syndromu, které dostaneme z kontrolní matice H v kanonickém tvaru. Tento syndrom bude kontrolovat, zda se v kódovém slově nachází chyba. Je-li syndrom nulový, v kódovém slově se chyba nenachází a kódové slovo můžeme jednoduše dekódovat. Nachází-li se v kódovém slově chyba, slovo dekódujeme a znovu si vypočítáme syndrom a pokud je nyní roven nule, slovo se správně dekódovalo a chyba se opravila. Pokud syndrom ani podruhé nebyl roven nule, v kódovém slově se nachází dvě nebo více chyb a Hammingův (8,4) – kód je není schopen opravit.

Rovnice pro výpočet syndromu:

s0 = w1 + w2 + w7 + w8

s1 = w1 + w3 + w6 + w8               …. znaménko „+“ znamená XOR

s2 = w1 + w4 + w6 + w7

s3 = w5 + w6 + w7 + w8

Syndrom lze také určit vynásobením matice H (v kanonickém tvaru) kódovým slovem.

Rovnice pro dekódování slova:

v1 = w1 + (s0  s1  s2  s3)

v2 = w2 + (s0  s1  s2  s3)

v3 = w3 + (s0  s1  s2  s3)

v4 = w4 + (s0  s1  s2  s3)            …. znaménko „+“ znamená XOR

v5 = w5 + (s0  s1  s2  s3)            …. znaménko „“ znamená AND

v6 = w6 + (s0  s1  s2  s3)

v7 = w7 + (s0  s1  s2  s3)

v8 = w8 + (s0  s1  s2  s3)

## Příklad pro kódování a dekódování slova

Kódování:

Naše informační slovo bude [a1 a6 a7 a8] = [1 0 0 1]. Podle kódových rovnic zjistíme nejprve bity informační c2, c3, c4 a c5.

c2 = a1 + a7 + a8 = 1+0+1= 0

c3 = a1 + a6 + a8 = 1+0+1= 0

c4 = a1 + a6 + a7 = 1+0+0= 1

c5 = a6 + a7 + a8 = 0+0+1= 1

Naše kódové slovo je tedy [a1 c2 c3 c4 c5 a6 a7 a8] = [1 0 0 1 1 0 0 1] a tímto jsme informační slovo [1 0 0 1] zakódovali.

Dekódování:

- Kódové slovo nebude obsahovat žádnou chybu.

[a1 c2 c3 c4 c5 a6 a7 a8] = [1 0 0 1 1 0 0 1] = [w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8]

Nyní zjistíme syndrom podle již výše uvedených rovnic.

s0 = w1 + w2 + w7 + w8 =1+0+0+1 = 0

s1 = w1 + w3 + w6 + w8 =1+0+0+1 = 0

s2 = w1 + w4 + w6 + w7 =1+1+0+0 = 0

s3 = w5 + w6 + w7 + w8 =1+0+0+1 = 0

Syndrom [s0 s1 s2 s3] = [0 0 0 0] je tedy nulový, což znamená, že v našem kódovém slově nebyla žádná chyba a slovo se může nyní dekódovat podle rovnic pro dekódování slova.

v1 = w1 + (s0  s1  s2  s3) = 1 + (0001) = 1

v2 = w2 + (s0  s1  s2  s3) = 0 + (0111) = 0

v3 = w3 + (s0  s1  s2  s3) = 0 + (1011) = 0

v4 = w4 + (s0  s1  s2  s3) = 1 + (1101) = 1

v5 = w5 + (s0  s1  s2  s3) = 1 + (1110) = 1

v6 = w6 + (s0  s1  s2  s3) = 0 + (1000) = 0

v7 = w7 + (s0  s1  s2  s3) = 0 + (0100) = 0

v8 = w8 + (s0  s1  s2  s3) = 1 + (0010) = 1

Naše dekódované slovo je [v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8] =[1 0 0 1 1 0 0 1], ze kterého první a poslední tři bity jsou informační [v1 v2 v7 v8] = [1 0 0 1]. Odtud vidíme, že toto slovo je shodné s naším informačním slovem a tudíž dekódování proběhlo správně.

- Kódové slovo bude obsahovat jednu chybu.

Kódové slovo s jednou chybou [a1 c2 c3 c4 c5 a6 a7 a8] = [1 0 0 1 1 0 0 0]  na místě a8.

Určíme si syndrom podle rovnic pro určení syndromu  [s0 s1 s2 s3] = [1 1 0 1]. Syndrom v tomto případě není nulový, což znamená, že kódové slovo obsahuje chybu. Nyní dekódujeme slovo (toto dekódování by mohlo chybu opravit).

Dekódované slovo určíme podle rovnic pro dekódování a je [v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8] =       = [1 0 0 1 1 0 0 1].

Nyní u tohoto slova určíme syndrom a pokud bude nulový, znamená to, že v kódovém slově byla pouze jedna chyba a byla úspěšně opravena. Syndrom je tedy roven [s0 s1 s2 s3] = [0 0 0 0], což znamená, že se chyba úspěšně opravila. Určíme si informační bity z dekódovaného slova  [v1 v6 v7 v8] =  [1 0 0 1] a vidíme, že je shodné s informačním slovem.

- Kódové slovo bude obsahovat dvě chyby.

Kódové slovo se dvěma chybami [a1 c2 c3 c4 c5 a6 a7 a8] = [0 0 0 1 1 0 0 0] na místech a1 a a8.

Určíme si syndrom podle rovnic pro určení syndromu  [s0 s1 s2 s3] = [0 0 1 1]. Syndrom v tomto případě není nulový, což znamená, že kódové slovo obsahuje chybu. Nyní dekódujeme slovo (toto dekódování by mohlo chybu opravit).

Dekódované slovo určíme podle rovnic pro dekódování a je [v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8] =       = [0 0 0 1 1 0 0 0].

Nyní u tohoto slova určíme syndrom a pokud bude nulový, znamená to, že v kódovém slově byla pouze jedna chyba a byla úspěšně opravena. Syndrom je tedy roven [s0 s1 s2 s3] = [0 0 1 1], což znamená, že kódové slovo neobsahuje pouze jednu chybu a tudíž nelze opravit.

Popis signálů a proměnných:

V celém projektu je použito několik druhů značení, které jsou odlišné jak v části, kdy se počítalo, tak v části psané pro jazyk VHDL.

Popis proměnných v použitých v části „výpočetní“:

a1,a6,a7,a8  …. tyto proměnné značí bity informační (bity informačního slova)

c2,c3,c4,c5 …. tyto proměnné značí bity kontrolní bity. Tyto bity lze vypočítat podle výše                                                                                                                             uvedených rovnic

w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8 …. tyto proměnné značí bity kódového slova

s0,s1,s2,s3                                        …. tyto proměnné značí bity syndromu

v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8       …. tyto proměnné značí bity dekódovaného slova. Informační bity                        jsou pouze na místech 1,6,7 a 8.

Popis proměnných v použitých v části pro jazyk VHDL:

pro kodér:

u1,u6,u7,u8 …. tyto proměnné značí signál pro bity informační (jsou shodné s bity a1,a6,a7,a8)

v1,v6,v7,v8,c2,c3,c4,c5 …. tyto proměnné značí signál pro bity kódového slova (u kódování)

pro dekodér:

w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8 …. tyto proměnné značí vstupní signál pro bity kódového slova

v1,v6,v7,v8 …. tyto proměnné značí výstupní signál pro informační bity dekódovaného slova

vv1,vv2,vv3,vv4,vv5,vv6,vv7,vv8 …. tyto proměnné značí signál pro bity dekódovaného slova (jsou použity pro opětovný výpočet syndromu)

s0,s1,s2,s3 …. tyto proměnné značí signál pro bity syndromu

Výpis programu v jazyce VHDL:

Výpis programu v jazyce VHDL pro kodér Hammingova (8,4) – kódu:

ENTITY Hamming_encoder IS

PORT(u1,u6,u7,u8:             IN bit;

v1,c2,c3,c4,c5,v6,v7,v8: OUT bit);

END Hamming_encoder;

ARCHITECTURE Hamming_84_code_encoder OF Hamming_encoder IS

BEGIN

v1 <= u1;

v6 <= u6;

v7 <= u7;

v8 <= u8;

c2 <= u1 XOR u7 XOR u8 AFTER 5 ns;

c3 <= u1 XOR u6 XOR u8 AFTER 5 ns;

c4 <= u1 XOR u6 XOR u7 AFTER 5 ns;

c5 <= u6 XOR u7 XOR u8 AFTER 5 ns;

END Hamming_84_code_encoder;

Výpis programu v jazyce VHDL pro kodér Hammingova (8,4) – kódu:

ENTITY Hamming_decoder IS

PORT (w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8: IN bit;

v1,v6,v7,v8:             OUT bit);

END Hamming_decoder;

ARCHITECTURE Hamming_84_code_decoder OF Hamming_decoder IS

signal vv1,vv2,vv3,vv4,vv5,vv6,vv7,vv8,s0,s1,s2,s3: bit;

BEGIN

vv1 <= w1 XOR ((w1 XOR w2 XOR w7 XOR w8) AND (w1 XOR w3 XOR w6 XOR w8)

AND (w1 XOR w4 XOR w6 XOR w7) AND (NOT (w5 XOR w6 XOR w7 XOR

w8))) AFTER 5 ns;

vv2 <= w2 XOR ((w1 XOR w2 XOR w7 XOR w8) AND (NOT (w1 XOR w3 XOR w6 XOR w8)) AND (NOT (w1 XOR w4 XOR w6 XOR w7)) AND (NOT (w5 XOR w6 XOR w7 XOR w8))) AFTER 5 ns;

vv3 <= w3 XOR ((NOT (w1 XOR w2 XOR w7 XOR w8)) AND (w1 XOR w3 XOR w6 XOR w8) AND (NOT (w1 XOR w4 XOR w6 XOR w7)) AND (NOT (w5 XOR w6 XOR w7 XOR w8))) AFTER 5 ns;

vv4 <= w4 XOR ((NOT (w1 XOR w2 XOR w7 XOR w8)) AND (NOT (w1 XOR w3 XOR w6 XOR w8)) AND (w1 XOR w4 XOR w6 XOR w7) AND (NOT (w5 XOR w6 XOR w7 XOR w8))) AFTER 5 ns;

vv5 <= w5 XOR ((NOT (w1 XOR w2 XOR w7 XOR w8)) AND (NOT (w1 XOR w3 XOR w6 XOR w8)) AND (NOT (w1 XOR w4 XOR w6 XOR w7)) AND (w5 XOR w6 XOR w7 XOR w8)) AFTER 5 ns;

vv6 <= w6 XOR ((NOT (w1 XOR w2 XOR w7 XOR w8)) AND (w1 XOR w3 XOR w6 XOR w8) AND (w1 XOR w4 XOR w6 XOR w7) AND (w5 XOR w6 XOR w7 XOR        w8)) AFTER 5 ns;

vv7 <= w7 XOR ((w1 XOR w2 XOR w7 XOR w8) AND (NOT (w1 XOR w3 XOR w6 XOR w8)) AND (w1 XOR w4 XOR w6 XOR w7) AND (w5 XOR w6 XOR w7 XOR

w8)) AFTER 5 ns;

vv8 <= w8 XOR ((w1 XOR w2 XOR w7 XOR w8) AND (w1 XOR w3 XOR w6 XOR w8)

AND (NOT (w1 XOR w4 XOR w6 XOR w7)) AND (w5 XOR w6 XOR w7 XOR

w8)) AFTER 5 ns;

v1 <= vv1 AFTER 5 ns;

v6 <= vv6 AFTER 5 ns;

v7 <= vv7 AFTER 5 ns;

v8 <= vv8 AFTER 5 ns;

s0 <= vv1 XOR vv2 XOR vv7 XOR vv8 AFTER 5 ns;

s1 <= vv1 XOR vv3 XOR vv6 XOR vv8 AFTER 5 ns;

s2 <= vv1 XOR vv4 XOR vv6 XOR vv7 AFTER 5 ns;

s3 <= vv5 XOR vv6 XOR vv7 XOR vv8 AFTER 5 ns;

END Hamming_84_code_decoder;